國立清華大學

系統晶片設計

SOC Design

Lab 5

組別: 第12組

學號:111063548、111061624、112501538

姓名:蕭方凱、尤弘瑋、葉承泓

指導老師:賴瑾教授

目錄

1.	Block Diagram	3

2.	FPGA Utilization	4

(1).	Caravel utilization	4

(2).	Read_romcode utilization	5

(3).	Caravel_ps utilization	6

(4).	Output_pin utilization	7

(5).	Utilization總整理（counter）	7

3.	Explain the function of IP in this design	8

(1).	read_romcode	8

(2).	spiflash	9

(3).	ResetControl	10

(4).	caravel_ps	11

4.	Run these workload on caravel FPGA	12

counter_wb.hex	12

counter_la.hex	13

gcd_la.hex	14

5.	Screenshot of Execution result on all workload	15

Counter_wb	15

Counter_la	16

Gcd	17

6.	Study caravel_fpga.ipynb, and be familiar with caravel SoC control flow	18

Block Diagram

Fig 1 block diagram

FPGA Utilization

Caravel utilization

Read_romcode utilization

Caravel_ps utilization

Output_pin utilization

Utilization總整理（counter）

Explain the function of IP in this design

在底下，我們主要說明的是Github上labi的說明PDF檔（/caravel-soc_fpga-lab/labi/lab5-caravel FPGA.pdf）中下圖中有框起來的這4個module的功能：

- read_romcode

Fig 2 read_romcode.cpp

在執行run_vitis.sh時，會透過Vitis_HLS將/labi/vitis_hls_project/hls_read_romcode /src/read_romcode.cpp進行高階合成產生IP並export成Vivado軟體的相容格式。因此，read_ROMcode這個module的主要功能及行為定義在read_romcode.cpp中，如上圖所示。其中的romcode[]這個array主要存放software code經過compile而得到的firmware code（binary code），是由PS side的DDR memory input而來的，而internal_bram[]這個array則是對應到與BRAM之間的接口（interface），這個interface之間的protocol是使用”bram”的interface，因此圖中使用

#pragma HLS INTERFACE bram port=internal_bram

這個#pragma來限制合成方式。上述兩個array的大小皆被限制為8KB，因此只能存放”8KB/sizeof(int)”個整數。

圖中的”length”則是code的大小，也就是binary file（即compile後產生的.hex檔）中以整數為單位的長度，這個資訊也會由PS side來提供，interface是使用AXI-Lite來提供資訊。由於array的大小被限制在8KB以內，因此當code size大過這個大小時（也就是圖中 ”if(length > (CODE_SIZE/sizeof(int)))” 條件判斷式），就只能領到8KB的大小，因此length就會被限制在” CODE_SIZE/sizeof(int)”。

接者就是此module最主要的功能：將ROM code存放至BRAM中，也就是將這些code一行行放入與BRAM之間的interface讓BRAM去存取，因此使用

for(i = 0; i < length; i++) {

internal_bram[i] = romcode[i];

}

來達成，並使用pipeline的#pragma來加速存取。

spiflash

spiflash位於/caravel-soc_fpga-lab/labi/vvd_srcs/spiflash.v，為Caravel SoC要向BRAM索取CPU要執行的firmware code時的橋樑，因此它有兩個interface — BRAM以及Caravel SoC (spiflash)，如下圖所示：

由於BRAM中的code為read-only，因此romcode_WEN_A一直為0，而要讀取BRAM的address則是依照spi_address來提供，BRAM輸出的Data_out (romcode_Dout_A) 則依照address（byte-address的形式）取出並存到memory[7:0]中，共存了1個byte起來。接著按照下圖的方式輸出及輸入：

上圖為labi的說明PDF檔（/caravel-soc_fpga-lab/labi/lab5-caravel FPGA.pdf）中的介紹圖。Spi input進來的io0這個bit會被放到buffer的末端，形成shift register，buffer會依據bytecount（每個cycle bitcount會增加1，而當bitcount滿7後，就會trigger bytecount增加1）而決定要放到spi_addr的哪一個byte位置。由於只支援spi_cmd == 'h03（即read command），BRAM會依據address依序吐出ROMcode，並且再透過shift register的方式將memory[7:0]的值依序放至outbuf中，再一個bit接著一個bit輸出到io1（即outbuf[7]位置）中輸出給Caravel SoC。

ResetControl

Fig 3 output_pin.cpp

在執行run_vitis.sh時，會透過Vitis_HLS將/labi/vitis_hls_project/hls_output_pin /src/output_pin.cpp進行高階合成產生IP並export成Vivado軟體的相容格式。因此，ResetControl這個module的主要功能及行為定義在output_pin.cpp中，如上圖所示。此module的主要功能用於將一個布林值 outpin_ctrl 複製給另一個布林值引用outpin。

“outpin = outpin_ctrl”這一行的作用是將 outpin_ctrl 的值賦給 outpin，這樣 outpin 就會擁有和 outpin_ctrl 相同的布林值。

caravel_ps

Fig 4 caravel_ps.cpp

在執行run_vitis.sh時，會透過Vitis_HLS將/labi/vitis_hls_project/hls_caravel_ps /src/caravel_ps.cpp進行高階合成產生IP並export成Vivado軟體的相容格式。因此，caravel_ps這個module的主要功能及行為定義在caravel_ps.cpp中，如上圖所示。此module的主要功能為提供PS CPU AXI Lite 介面以讀取MPRJ_IO/OUT/EN bits，並透過HLS 實作並匯出IP以供Vivado 專案使用。

PS 端的輸入和輸出接口: ps_mprj_in、ps_mprj_out、ps_mprj_en

Caravel flash端的輸入和輸出接口: mprj_in、mprj_out、mprj_en

函數將值從 Caravel 閃存端（mprj_out 和 mprj_en）複製到 PS 端（ps_mprj_out 和 ps_mprj_en）。如果 mprj_en[i] 為真，則將 mprj_out[i] 複製到 mprj_in[i]；否則，將 ps_mprj_in[i] 複製到 mprj_in[i]。#pragma HLS UNROLL 指令表明這個循環可以展開以提高性能。

Run these workload on caravel FPGA

- counter_wb.hex

- counter_la.hex

- gcd_la.hex

Screenshot of Execution result on all workload

- Counter_wb

最終0x1c的位置的值最高bit為AB61，符合期待值！

- Counter_la

最終0x1c的位置的值最高bit為AB51，符合期待值！

- Gcd

最終0x1c的位置的值最高bit為AB40，符合期待值！

Study caravel_fpga.ipynb, and be familiar with caravel SoC control flow

Step 1. 將hex檔讀進ROM裡

Step 2. 將ROM code放進BRAM

Step 3. 讀取mprj_in的值

Step 4.  RESET

Step 5. 讀取mprj_out的值